PROPOSAL INOVASI

BOGOR INNOVATION AWARD

Tema: Kesehatan & Obat-obatan

SMART INFUS MONITORING SYSTEM

Sistem Pemantauan Infus Berbasis IoT untuk Keselamatan Pasien

dan Efisiensi Tenaga Medis di Rumah Sakit

| LEMBAR IDENTITAS INOVASI |  |
| --- | --- |
| Nama Inovasi | SMART INFUS MONITORING SYSTEM |
| Kategori | Kesehatan & Obat-obatan |
| Jenis Inovasi | Teknologi Tepat Guna berbasis IoT |
| Tahun Pengembangan | 2026 |
| Status | Prototipe Fungsional Siap Uji Klinis |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang

Cairan infus adalah salah satu tindakan medis paling umum di rumah sakit. Hampir setiap pasien rawat inap menerima terapi infus intravena sebagai bagian dari perawatan mereka baik untuk rehidrasi, pemberian obat, maupun nutrisi parenteral. Namun di balik prosedur yang tampak sederhana ini, tersimpan risiko yang kerap luput dari perhatian.

Bayangkan seorang pasien yang berbaring sendirian di kamar rawat inap. Cairan infusnya hampir habis, tetapi perawat sedang menangani pasien lain di ujung koridor. Tidak ada alarm, tidak ada notifikasi. Ketika akhirnya perawat datang, kantong infus sudah kosong darah pasien mulai mengalir balik ke selang. Kondisi ini, yang dikenal sebagai blood backflow, bukan hanya tidak nyaman, tetapi berpotensi menyebabkan komplikasi serius.

Situasi seperti ini bukan pengecualian. Ini adalah kenyataan sehari-hari di banyak fasilitas kesehatan di Indonesia, termasuk di Kota Bogor. Rasio perawat terhadap pasien yang tidak ideal sering kali satu perawat menangani delapan hingga dua belas pasien sekaligus membuat pemantauan infus secara manual menjadi tantangan besar.

💡 Di sinilah SMART INFUS MONITORING SYSTEM hadir sebagai jawaban. Sebuah sistem pemantauan infus cerdas berbasis IoT yang memungkinkan perawat memantau seluruh pasien secara real-time dari satu layar, dengan peringatan otomatis dan sistem nurse call terintegrasi.

## 1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi di lapangan, terdapat beberapa permasalahan utama yang ingin diselesaikan:

- Tidak ada sistem peringatan dini ketika volume cairan infus mendekati habis, sehingga perawat sering terlambat mengganti kantong infus.

- Pemantauan manual tidak efisien perawat harus secara fisik mendatangi setiap pasien untuk mengecek kondisi infus, menghabiskan waktu dan tenaga yang seharusnya bisa digunakan untuk tindakan medis lain.

- Tidak ada data historis mengenai laju tetesan dan konsumsi cairan per pasien, sehingga sulit melakukan evaluasi dan penyesuaian terapi.

- Keterlambatan respons terhadap panggilan darurat pasien karena tidak ada sistem nurse call yang terintegrasi dengan monitoring infus.

- Beban kerja perawat yang tinggi akibat tugas-tugas administratif dan pemantauan rutin yang seharusnya bisa diotomasi.

## 1.3  Tujuan Inovasi

- Membangun sistem pemantauan infus real-time yang dapat diakses dari mana saja melalui dashboard web.

- Memberikan peringatan otomatis kepada tenaga medis ketika volume cairan infus mencapai batas kritis (≤ 20%).

- Mengintegrasikan fitur nurse call berbasis IoT yang memungkinkan pasien memanggil perawat dengan menekan tombol pada perangkat.

- Menyediakan data historis laju tetesan dan konsumsi cairan untuk mendukung evaluasi terapi.

- Mengurangi beban kerja perawat melalui otomasi pemantauan, sehingga mereka dapat fokus pada tindakan medis yang lebih bernilai.

## 1.4  Manfaat Inovasi

| Penerima Manfaat | Manfaat yang Diperoleh |
| --- | --- |
| Pasien | Keamanan lebih terjamin karena infus tidak dibiarkan kosong; respons perawat lebih cepat berkat nurse call terintegrasi; kenyamanan meningkat karena tidak perlu mengawasi infus sendiri. |
| Tenaga Medis | Pemantauan banyak pasien sekaligus dari satu layar; notifikasi otomatis mengurangi ronde manual; data historis membantu pengambilan keputusan klinis. |
| Rumah Sakit | Efisiensi operasional meningkat; potensi pengurangan insiden medis; dokumentasi otomatis mendukung akreditasi dan audit klinis. |

# BAB II DESKRIPSI INOVASI

## 2.1  Gambaran Umum Sistem

SMART INFUS MONITORING SYSTEM adalah sistem pemantauan infus cerdas yang menggabungkan teknologi Internet of Things (IoT) dengan antarmuka web berbasis dashboard. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama yang bekerja secara sinergis:

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Perangkat Keras (Hardware) | Modul elektronik kompak yang dipasang pada tiang infus: sensor berat (load cell) untuk mengukur volume cairan, sensor inframerah untuk menghitung laju tetesan per menit (TPM), layar OLED untuk tampilan lokal, tombol nurse call, dan buzzer sebagai alarm lokal. Semua dikendalikan oleh ESP32 dengan WiFi bawaan. |
| Perangkat Lunak (Software) | Dashboard web berbasis PHP dan MySQL yang dapat diakses melalui browser dari komputer atau smartphone perawat. Menampilkan kondisi semua pasien secara real-time, lengkap dengan grafik historis, estimasi waktu habis, dan log panggilan darurat. |

## 2.2  Cara Kerja Sistem

### 1.  Pengukuran di Sisi Perangkat

Sensor load cell HX711 mengukur berat kantong infus setiap 500 milidetik. Berat ini dikonversi menjadi volume cairan dalam mililiter dengan memperhitungkan berat kantong kosong (50 gram). Secara bersamaan, sensor inframerah mendeteksi setiap tetes cairan yang melewati drip chamber dan menghitung laju tetesan per menit (TPM).

Dari dua data ini, sistem secara otomatis menghitung volume sisa (ml), persentase cairan tersisa, dan estimasi waktu habis berdasarkan laju tetesan aktual. Semua kalkulasi berjalan secara paralel menggunakan arsitektur Real-Time Operating System (RTOS) pada ESP32.

### 2.  Transmisi Data ke Server

Setiap detik, ESP32 mengirimkan paket data JSON ke server melalui protokol HTTP POST. Server menerima data, menyimpannya ke database MySQL, dan secara otomatis mendaftarkan perangkat baru jika belum terdaftar.

### 3.  Visualisasi di Dashboard

Dashboard web memperbarui tampilan setiap 5 detik secara otomatis. Perawat dapat melihat kondisi semua pasien dalam satu layar lengkap dengan progress bar volume, badge status online/offline, dan animasi peringatan untuk kondisi kritis. Ketika volume infus mencapai ≤ 20%, sistem menampilkan peringatan visual berkedip dan membunyikan notifikasi suara.

### 4.  Sistem Nurse Call

Pasien dapat menekan tombol nurse call kapan saja. Sinyal langsung dikirim ke server dan ditampilkan sebagai peringatan darurat di dashboard disertai suara alarm dan notifikasi text-to-speech yang menyebutkan nama pasien dan lokasi kamar. Perawat mematikan alarm dari perangkat IoT setelah menangani pasien.

## 2.3  Spesifikasi Teknis

### Perangkat Keras

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Mikrokontroler | ESP32 (dual-core 240 MHz, WiFi 802.11 b/g/n) |
| Sensor Berat | HX711 + Load Cell 1 kg (akurasi ±1 gram) |
| Sensor Tetesan | Sensor Inframerah (IR) dengan interrupt hardware |
| Layar | OLED SSD1306 128×64 pixel |
| Konektivitas | WiFi 2.4 GHz |
| Antarmuka Pengguna | 2 tombol (mode volume + nurse call), 1 buzzer |
| Catu Daya | 5V DC (adaptor atau power bank) |

### Perangkat Lunak

| Komponen | Teknologi |
| --- | --- |
| Firmware IoT | C++ dengan FreeRTOS (Arduino Framework) |
| Backend Server | PHP 8 Native |
| Database | MySQL / MariaDB |
| Frontend Dashboard | Tailwind CSS, Chart.js, JavaScript ES6 |
| Protokol Komunikasi | HTTP REST API (JSON) |
| Update Real-time | AJAX Polling (interval 5 detik) |

## 2.4  Fitur Unggulan

Dashboard Multi-Device:  Satu dashboard memantau puluhan perangkat sekaligus. Setiap perangkat ditampilkan sebagai kartu berisi nama pasien, lokasi kamar, volume sisa, laju tetesan, estimasi waktu habis, dan status koneksi.

Deteksi Status Online/Offline:  Sistem otomatis mendeteksi apakah perangkat masih aktif. Jika tidak ada data dalam 30 detik, perangkat ditandai offline.

Grafik Historis Real-time:  Halaman detail menampilkan grafik garis tren TPM dan volume dari 50 data terakhir, diperbarui otomatis setiap 5 detik.

Log Nurse Call:  Setiap panggilan darurat dicatat otomatis beserta waktu, nama pasien, dan lokasi untuk evaluasi dan audit klinis.

Export Data CSV:  Data historis dapat diekspor untuk keperluan dokumentasi, pelaporan, atau analisis lebih lanjut.

Tampilan Lokal di Perangkat:  Layar OLED menampilkan informasi penting secara lokal berguna ketika perawat berada di samping pasien.

# BAB III KEUNGGULAN DAN KEBARUAN

## 3.1  Keunggulan Dibanding Solusi yang Ada

Saat ini, pemantauan infus di sebagian besar rumah sakit di Indonesia masih dilakukan secara manual. Beberapa rumah sakit besar mungkin memiliki sistem monitoring, tetapi umumnya berupa perangkat medis impor dengan harga sangat tinggi tidak terjangkau untuk puskesmas, klinik, atau rumah sakit kelas C dan D.

| Aspek | Cara Konvensional | Sistem Komersial Impor | SMART INFUS MONITORING SYSTEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Biaya per unit | Rp 0 (manual) | Rp 15 – 50 juta | < Rp 500 ribu |
| Pemantauan jarak jauh | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multi-pasien sekaligus | ✗ | ✓ (terbatas) | ✓ (tidak terbatas) |
| Nurse call terintegrasi | ✗ | Sebagian | ✓ |
| Data historis | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dapat dikustomisasi | ✗ | ✗ | ✓ (open source) |
| Ketergantungan vendor | — | Tinggi | Tidak ada |

## 3.2  Aspek Kebaruan (Novelty)

Kebaruan utama SMART INFUS MONITORING SYSTEM terletak pada integrasi menyeluruh antara pemantauan fisik dengan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses secara real-time. Lima aspek yang membedakan sistem ini:

- Dual-sensor approach: Menggunakan dua sensor secara bersamaan load cell untuk volume dan IR untuk laju tetesan sehingga data lebih akurat dan saling memvalidasi.

- Arsitektur RTOS: Firmware menggunakan FreeRTOS dengan delapan task paralel, memastikan tidak ada data yang terlewat dan sistem tetap responsif.

- Auto-registration perangkat: Perangkat baru otomatis terdaftar di sistem ketika pertama kali mengirim data, tanpa konfigurasi manual di server.

- Estimasi waktu habis dinamis: Estimasi dihitung ulang setiap siklus berdasarkan laju tetesan aktual lebih akurat ketika laju tetesan berubah.

- Nurse call dengan anti-spam: Sistem mencegah duplikasi log nurse call selama tombol ditekan terus-menerus, menjaga database tetap bersih dan andal untuk audit.

## 3.3  Skalabilitas

- Satu server dapat menangani ratusan perangkat secara bersamaan.

- Penambahan perangkat baru tidak memerlukan perubahan konfigurasi server.

- Dashboard responsif dan dapat diakses dari smartphone, tablet, maupun komputer.

- Kode sumber terbuka dan terdokumentasi, memudahkan pengembangan lebih lanjut.

# BAB IV DAMPAK DAN RELEVANSI

## 4.1  Relevansi dengan Kondisi Kota Bogor

Kota Bogor memiliki beberapa rumah sakit umum daerah, puluhan klinik, dan ratusan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan populasi lebih dari satu juta jiwa dan terus bertumbuh, kebutuhan akan layanan kesehatan yang efisien dan berkualitas semakin mendesak.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rasio perawat terhadap tempat tidur di banyak rumah sakit daerah masih di bawah standar WHO. Kondisi ini membuat setiap inovasi yang dapat meringankan beban kerja perawat tanpa mengorbankan keselamatan pasien menjadi sangat relevan dan bernilai tinggi.

📌 Relevansi Langsung SMART INFUS MONITORING SYSTEM menjawab tantangan rasio perawat-pasien yang tidak ideal dengan biaya implementasi yang sangat terjangkau jauh di bawah anggaran pengadaan peralatan medis konvensional.

## 4.2  Dampak Langsung

Keselamatan Pasien:  Dengan peringatan dini ketika volume infus mencapai 20%, perawat memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan dan mengganti kantong infus sebelum habis. Ini secara langsung mengurangi risiko blood backflow, emboli udara, dan komplikasi lain akibat infus habis tanpa penanganan.

Efisiensi Tenaga Medis:  Satu perawat yang sebelumnya harus melakukan ronde manual setiap 30 menit untuk memeriksa 10 pasien, kini dapat memantau semua pasien dari satu layar. Waktu yang dihemat dapat dialihkan untuk tindakan medis yang lebih bernilai.

Kualitas Dokumentasi:  Data yang tercatat secara otomatis dan terstruktur memudahkan pembuatan laporan, mendukung proses akreditasi rumah sakit, dan menyediakan bukti audit yang dapat diandalkan.

## 4.3  Potensi Pengembangan Lebih Lanjut

- Integrasi dengan sistem informasi rumah sakit (SIMRS) untuk sinkronisasi data pasien secara otomatis.

- Notifikasi mobile melalui aplikasi smartphone atau WhatsApp API untuk perawat yang sedang tidak di depan komputer.

- Analitik prediktif menggunakan data historis untuk mengoptimalkan jadwal penggantian infus.

- Sensor suhu cairan untuk memastikan cairan infus berada pada suhu yang tepat.

- Integrasi dengan sistem antrian untuk manajemen sumber daya perawat yang lebih baik.

# BAB V METODOLOGI PENGEMBANGAN

## 5.1  Tahapan Pengembangan

| Tahap | Nama Tahap | Waktu | Kegiatan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi Masalah | Minggu 1 | Observasi lapangan, wawancara perawat dan tenaga medis, pemetaan alur kerja dan titik masalah. |
| 2 | Perancangan Sistem | Minggu 1–2 | Perancangan arsitektur hardware & software, pemilihan komponen, skema database, wireframe dashboard, studi literatur standar keselamatan infus. |
| 3 | Pengembangan Prototipe | Minggu 2–3 | Perakitan hardware, penulisan firmware RTOS, pengembangan backend API, pembangunan dashboard web, pengujian unit per komponen. |
| 4 | Integrasi & Pengujian | Minggu 3–4 | Integrasi seluruh komponen, pengujian end-to-end, kalibrasi sensor, pengujian performa multi-device, perbaikan bug. |
| 5 | Validasi & Dokumentasi | Minggu 4–5 | Pengujian kondisi nyata, pengumpulan umpan balik pengguna, penyempurnaan antarmuka, penyusunan dokumentasi teknis lengkap. |

## 5.2  Metode Pengujian

Akurasi Sensor:  Pengujian akurasi load cell dengan membandingkan pembacaan sensor terhadap timbangan digital terstandar. Target akurasi: ±5 ml untuk volume di atas 50 ml.

Keandalan Koneksi:  Pengujian stabilitas koneksi WiFi dalam kondisi jaringan rumah sakit yang padat, termasuk uji reconnect otomatis ketika koneksi terputus.

Performa Dashboard:  Pengujian beban dengan simulasi 20+ perangkat aktif secara bersamaan untuk memastikan dashboard tetap responsif.

Pengujian Fungsional:  Verifikasi setiap fitur peringatan volume rendah, nurse call, estimasi waktu, grafik historis, dan export data berjalan sesuai spesifikasi.

# BAB VI RENCANA IMPLEMENTASI

## 6.1  Roadmap Implementasi

| Fase | Periode | Target & Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| Jangka Pendek | 0 – 3 Bulan | Finalisasi prototipe; pengajuan izin uji klinis; pilot project di satu bangsal rawat inap (10–15 tempat tidur); evaluasi dan penyempurnaan; penyusunan panduan instalasi dan pelatihan. |
| Jangka Menengah | 6 – 6 Bulan | Ekspansi ke seluruh bangsal; pengembangan notifikasi mobile; integrasi dengan SIMRS; replikasi ke fasilitas kesehatan lain di Kota Bogor; pengajuan sertifikasi alat kesehatan ke Kemenkes. |
| Jangka Panjang | 6 Bulan+ | Produksi massal dengan optimasi biaya; distribusi ke seluruh fasilitas kesehatan Kota Bogor; pengembangan versi standar alat kesehatan kelas II; replikasi ke kota/kabupaten lain di Jawa Barat. |

## 6.2  Estimasi Biaya Implementasi

### Biaya per Unit Perangkat

| Komponen | Estimasi Harga |
| --- | --- |
| ESP32 Development Board | Rp 65.000 |
| Load Cell 1 kg + HX711 | Rp 35.000 |
| Sensor Inframerah (IR) | Rp 8.000 |
| OLED SSD1306 | Rp 25.000 |
| Komponen pendukung (PCB, kabel, casing, tombol, buzzer) | Rp 80.000 |
| TOTAL PER UNIT | ± Rp 213.000 |

💰 Penghematan Biaya Dibandingkan dengan sistem monitoring infus komersial yang harganya Rp 15–50 juta per unit, SMART INFUS MONITORING SYSTEM menawarkan penghematan biaya lebih dari 98%.

# BAB VII PENUTUP

## 7.1  Kesimpulan

SMART INFUS MONITORING SYSTEM adalah bukti bahwa inovasi teknologi tidak harus mahal untuk memberikan dampak yang besar. Dengan memanfaatkan komponen elektronik yang terjangkau dan teknologi perangkat lunak modern, sistem ini mampu menghadirkan kemampuan pemantauan infus yang selama ini hanya dimiliki oleh rumah sakit besar dengan anggaran besar.

Lebih dari sekadar alat teknologi, SMART INFUS MONITORING SYSTEM adalah upaya nyata untuk meningkatkan keselamatan pasien dan meringankan beban tenaga medis yang setiap hari bekerja keras melayani masyarakat. Di Kota Bogor yang terus berkembang, inovasi seperti ini bukan kemewahan ini adalah kebutuhan.

✨ Pesan Utama Kami percaya bahwa setiap tetes cairan infus yang terpantau dengan baik adalah satu langkah lebih dekat menuju layanan kesehatan yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih manusiawi.

## 7.2  Harapan

Melalui Bogor Innovation Award, kami berharap inovasi ini mendapat pengakuan dan dukungan untuk dapat diimplementasikan secara nyata di fasilitas kesehatan Kota Bogor. Dengan dukungan tersebut, SMART INFUS MONITORING SYSTEM dapat berkembang dari prototipe menjadi solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pasien dan tenaga medis di Kota Bogor.

# LAMPIRAN

## Lampiran A Arsitektur Sistem

Diagram alur sistem dari perangkat IoT hingga dashboard web:

| LAPISAN | KOMPONEN | FUNGSI |
| --- | --- | --- |
| Perangkat IoT | ESP32 + Load Cell + IR + OLED + Tombol + Buzzer | Mengukur, menampilkan, dan mengirim data setiap 1 detik via HTTP POST |
| Server Backend | PHP 8 + MySQL (4 endpoint API) | Menerima, menyimpan, dan menyajikan data; auto-register perangkat baru |
| Dashboard Web | index.php / detail.php / devices.php | Visualisasi real-time, grafik historis, manajemen perangkat dan pasien |

## Lampiran B Struktur Data JSON

Berikut adalah contoh paket data yang dikirim perangkat ESP32 ke server setiap detik:

{   "device_id":    "INFUS-01",   "tpm":          40,   "volume_sisa":  350,   "volume_awal":  500,   "persen":       70,   "estimasi_jam": 2,   "estimasi_mnt": 30,   "total_tetes":  3000,   "nurse_call":   0,   "mode":         "500ml" }

## Lampiran C Daftar Komponen Utama

| No | Komponen | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | Mikrokontroler utama + koneksi WiFi |
| 2 | HX711 + Load Cell | Mengukur berat/volume cairan infus |
| 3 | Sensor Inframerah | Menghitung tetesan per menit (TPM) |
| 4 | OLED SSD1306 | Tampilan informasi lokal di perangkat |
| 5 | Tombol Mode | Memilih kapasitas kantong infus (500ml / 100ml / OTHER) |
| 6 | Tombol Nurse Call | Pasien memanggil perawat secara darurat |
| 7 | Buzzer | Alarm lokal di perangkat |

## Lampiran D Teknologi yang Digunakan

| Layer | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Firmware | C++ / Arduino + FreeRTOS | 8 task paralel: LoadCell, TPM, OLED, Serial, Button, NurseCall, WiFi, HTTPPost |
| Backend | PHP 8 Native + PDO | REST API JSON, prepared statements, auto-register device |
| Database | MySQL / MariaDB | Tabel: devices, infus_data, nurse_call_log |
| Frontend | Tailwind CSS + Chart.js | Responsive, AJAX polling 5 detik, Web Speech API untuk TTS nurse call |
| Library IoT | HX711, Adafruit SSD1306, ArduinoJson | Semua tersedia di Arduino Library Manager |

Proposal ini disusun sebagai bagian dari pengajuan inovasi untuk Bogor Innovation Award. Seluruh kode sumber tersedia dan dapat diverifikasi.